电路分析课程实践报告

报告人：王培锴 学号：202500401033

一、方波激励下的RLC串联电路响应分析

1.1 理论分析

方波信号可视为基波与一系列奇次谐波的叠加。当方波通过RLC串联电路时，电路对不同频率分量的阻抗不同，导致输出波形发生畸变。在低频段（1kHz），方波的基频接近电路的谐振频率时，电路对基波分量呈现较小阻抗，高次谐波被衰减，输出波形趋于正弦化；在高频段（5kHz），方波的高次谐波分量更多地通过电路，电感与电容的充放电过程决定了电压波形的暂态响应特征。

从时域角度分析，方波信号的上升沿和下降沿相当于对RLC电路施加阶跃激励。根据电路参数，可判断电路处于欠阻尼、临界阻尼或过阻尼状态，这决定了电感电流和电容电压的上升时间、过冲量及振荡特性。电感电压在方波跳变瞬间出现尖峰，随后按指数规律衰减；电容电压则以指数规律逐渐趋向稳态值，呈现出典型的二阶系统阶跃响应。

1.2 Multisim仿真实现

1.2.1 电路搭建

在Multisim中搭建RLC串联电路。信号源选用PULSE_VOLTAGE（脉冲电压源），设置参数：初始值0V，脉冲值5V，周期分别为1ms（对应1kHz）和0.2ms（对应5kHz），脉宽为周期的一半（即占空比50%），上升时间和下降时间均设为极短（如1ns）。电路拓扑为：脉冲源正极→电阻R→电感L→电容C→地→脉冲源负极。在电感两端和电容两端分别放置电压探针以观测波形。

双击脉冲电压源进行参数设置：Initial Value = 0V，Pulsed Value = 5V，Period = 1ms（或0.2ms），Pulse Width = 0.5ms（或0.1ms），Rise Time = 1ns，Fall Time = 1ns。完成电路连接后如图1所示。

图 1-RLC串联方波响应电路连接图

1.2.2 1kHz方波激励下的仿真

设置方波频率为1kHz（周期1ms），运行瞬态仿真，仿真时间设为5ms（覆盖5个完整周期），以便观察到稳定的周期响应。使用示波器通道A监测电感两端电压波形，通道B监测电容两端电压波形。1kHz频率下的仿真结果如图2所示。

图 2-1kHz方波激励下电感及电容两端电压波形

1.2.3 5kHz方波激励下的仿真

将方波频率改为5kHz（周期0.2ms），保持其他参数不变，重新运行瞬态仿真。由于频率提高，方波周期缩短，电路在每个周期内的暂态过程更加显著，电感电压的尖峰和电容电压的充放电波形呈现出与1kHz时不同的特征。5kHz频率下的仿真结果如图3所示。

图 3-5kHz方波激励下电感及电容两端电压波形

1.3 仿真结果与分析

对比1kHz和5kHz两种频率下的波形：

（1）电感电压波形：在方波的每个跳变沿（上升沿和下降沿），电感两端出现明显的电压尖峰，随后以指数规律衰减。这是因为电感电流不能突变，方波电压的突变全部加在电感两端。1kHz时，周期较长，电感电压有足够时间衰减至零；5kHz时，周期缩短，电感电压尚未完全衰减即进入下一个跳变沿，电压波形呈现更复杂的形态。

（2）电容电压波形：电容电压呈现出典型的二阶系统阶跃响应特征。在方波高电平期间，电容充电，电压逐渐上升；低电平期间，电容放电，电压逐渐下降。1kHz时电容电压趋近充放电过程，波形近似三角波；5kHz时充放电不完全，电压幅值较小，波形更接近正弦波。RLC电路的低通滤波特性由此得到验证——频率越高，电容两端的高频分量衰减越明显。

（3）频域解释：方波可展开为基波与奇次谐波之和。1kHz方波的基波频率为1kHz，其三次谐波（3kHz）、五次谐波（5kHz）等通过RLC电路时受到不同程度的衰减和相移，输出波形为各次谐波响应的叠加。5kHz方波的基波频率更高，通过同一电路时衰减更大。

1.4 结论

Multisim仿真结果表明：电感电压在方波跳变沿处产生尖峰脉冲，电容电压呈现充放电的暂态过程，两者均随方波频率变化。1kHz时电路在每周期内完成完整的暂态响应；5kHz时暂态过程不充分，电容电压趋于正弦化——RLC电路对不同频率分量呈现选择性响应。以上分析加深了对RLC电路时域响应和频域滤波特性的理解。

二、RLC 串联电路谐振分析

2.1 理论分析

2.1.1 串联谐振基本原理

RLC 串联电路的总复阻抗为：

Z=R+jωL−1ωC

其中ω=2πf为电源角频率。当感抗与容抗大小相等、电抗分量相互抵消时，电路阻抗呈纯阻性，回路电流达到最大值，此时电路发生串联谐振。

2.1.2 谐振频率求解

谐振的核心条件为感抗等于容抗：ω0L=1ω0C，推导可得谐振角频率与谐振频率：

ω0=1LC, f0=ω02π=12πLC

代入电路参数 L=0.1 H，C=0.5 μF=0.5×10-6 F 计算：

LC=0.1×0.5×10−6=5×10−8≈2.236×10−4 s

f0=12π×2.236×10−4≈711.8 Hz

串联谐振频率仅由电感、电容的参数决定，与回路电阻无关。

2.1.3 电流幅频特性与品质因数

回路电流有效值随频率变化的表达式为：

Iω=UsR2+ωL−1ωC2 谐振时电抗为 0，电流达到最大值：Imax=UsR。

品质因数Q用于描述谐振曲线的尖锐程度与电路的选频能力：

Q=ω0LR=1ω0CR

代入不同电阻值，对应参数如下：

| 电阻R | 5Ω | 10Ω | 20Ω | 50Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品质因数Q | ≈89.4 | ≈44.7 | ≈22.4 | ≈8.94 |
| 谐振峰值电流Imax | 4A | 2A | 1A | 0.4A |

电阻越小，Q值越高，谐振峰越尖锐，选频特性越强；电阻越大，Q值越低，谐振曲线越平缓，通带越宽。

2.2 仿真实现与分析方法

2.2.1 仿真电路与参数设置

- 在第一章方波响应电路的基础上，将脉冲电压源替换为有效值Us=20V、初相位0°的正弦交流电压源，其余电路元件参数保持不变。为研究电阻对谐振特性的影响，分别设置R=5Ω、10Ω、20Ω、50Ω四种阻值进行对比仿真。

- 电路拓扑仍采用串联形式，即正弦交流源正极依次连接电阻R、电感L（0.1H）、电容C（0.5μF）至地，形成单回路串联结构。该拓扑的复阻抗表达式和频率响应特性已在2.1节中做了推导。Multisim中搭建的仿真电路如图4所示。

- 图 4-仿真电路图

2.2.2 交流扫描分析与谐振曲线获取

交流扫描分析用于求解电路在指定频率范围内的稳态频率响应。频率扫描范围设置为100Hz至10kHz，覆盖了谐振频率的理论值（711.8Hz），可展现谐振峰上升沿与下降沿的完整特征。扫描方式选用十倍程对数扫描，每十倍频程内设置100个频率采样点，在兼顾仿真效率的同时保证曲线的平滑度与频率分辨率。

输出变量选取流过电压源的电流I(V1)，该电流即为RLC串联回路的响应电流，其幅值随频率的变化直接反映了电路的选频与谐振特性。此外，亦可监测电阻两端电压并通过欧姆定律I=VR/R间接获得回路电流，两种方式等效。

2.2.3 多电阻谐振曲线的获取

为对比不同电阻值下的谐振曲线，采用两种互补策略：

（1）逐次参数修改法：依次设置R=5Ω、10Ω、20Ω、50Ω，分别运行交流扫描分析，将各次仿真所得电流幅频曲线通过曲线叠加功能（Trace→Add Trace）绘制于同一坐标系中，获得直观的对比曲线族。

（2）参数扫描法：以电阻R的阻值为扫描变量，设定扫描值为5Ω、10Ω、20Ω、50Ω，分析类型设为AC Analysis，在单次运行中自动生成四条电阻对应的幅频特性曲线。该方法提高了仿真效率，且各曲线在相同的仿真条件下生成，对比结论更可靠。

2.3 仿真结果与分析

2.3.1 谐振频率的验证

图5给出了R=5Ω时回路电流的幅频特性曲线。电流峰值对应频率约为712Hz，与2.1.2节理论计算值f₀=711.8Hz的相对偏差小于0.03%。四种电阻值下电流峰值的频率位置完全一致，验证了谐振频率仅由L和C决定、与R无关。

2.3.2 谐振曲线的特征分析

图 5-R=5Ω时电流随频率的变化曲线

以R=5Ω时的谐振曲线为例。曲线呈现典型的单峰对称形态，在谐振频率f₀≈712Hz处，感抗与容抗完全抵消（ω₀L=1/ω₀C），电抗分量为零，电路阻抗达到最小值|Z|min=R=5Ω，呈纯阻性。由欧姆定律可得谐振电流峰值Imax=Us/R=20V/5Ω=4A，与仿真结果一致。

在低频段（f<f₀），容抗1/ωC随频率降低而增大，电路呈容性，电流随频率升高而增大。在高频段（f>f₀），感抗ωL随频率升高而增大，电路呈感性，电流随频率升高而减小。上升段与下降段关于谐振频率对称，符合二阶RLC系统幅频特性的对称规律。

2.3.3 品质因数对谐振曲线的影响

图 6-R=10Ω时电流随频率的变化曲线

图 7-R=20Ω时电流随频率的变化曲线

图 8-R=50Ω时电流随频率的变化曲线

图 9-R=5Ω、10Ω、20Ω、50Ω四条谐振曲线对比

图6至图8分别展示了R=10Ω、20Ω、50Ω时的幅频特性曲线，图9将四条曲线绘制于同一坐标系中进行对比。从对比中可以看出品质因数Q对谐振曲线形态的影响：

（1）谐振电流峰值：电阻越小，品质因数Q=ω₀L/R越大，谐振时的电流峰值越高。R=5Ω时Imax=4A，R=10Ω时Imax=2A，R=20Ω时Imax=1A，R=50Ω时Imax=0.4A，峰值电流与电阻值成反比关系，与理论公式Imax=Us/R一致。

（2）曲线锐度与选频特性：Q值越高，谐振曲线越尖锐，电流从峰值向两侧衰减越快，表明电路对谐振频率附近信号的频率选择性越强；Q值越低，曲线越平缓，通频带（BW=f₀/Q）越宽，电路对不同频率信号的响应差异减小。

（3）谐振频率的不变性：四条曲线的峰值在所有电阻值下均均位于同一频率位置（约712Hz），从实验角度再次验证了谐振频率仅取决于L和C的参数值而与R无关的理论结论。

品质因数Q是描述RLC串联电路选频性能的关键参数。调整R值即可改变Q值，在频率选择性与通带宽度之间取得平衡。这一方法常用于带通滤波器设计、无线电调谐电路和信号选频放大等场合。

- 2.4 结论

本文对RLC串联电路的谐振特性进行了理论分析与Multisim仿真验证，结论如下：

（1）谐振频率f₀=1/(2π√LC)仅由电感L和电容C的参数决定。当L=0.1H、C=0.5μF时，理论谐振频率为711.8Hz，Multisim仿真结果（约712Hz）与理论值高度吻合。

（2）谐振时回路电抗为零，电路阻抗最小且呈纯阻性，回路电流达到最大值Imax=Us/R。电流随频率呈现先增大、于谐振点达到峰值、后减小的单峰变化规律，且低频段呈容性、高频段呈感性。

（3）品质因数Q=ω₀L/R=1/(ω₀CR)决定了谐振曲线的形态：Q值越大（电阻越小），谐振峰越尖锐，选频能力越强；Q值越小（电阻越大），谐振曲线越平缓，通频带越宽。调节Q值可平衡频率选择性与带宽，这一结论可直接用于滤波和选频电路的设计。

2.5 心得体会

本次课程设计的收获：

掌握了Multisim的交流扫描分析、参数扫描和曲线叠加功能。相比于手工逐点测量，仿真在精度和效率上均有数量级的提升。

将复阻抗、品质因数等抽象概念与仿真所得的幅频曲线对应起来，理论推导与实验验证相互印证。不同电阻值下谐振曲线的对比，把Q值对选频特性的影响从公式变成了可视化的曲线，加深了对RLC电路频率响应的物理直觉。

从理论分析到仿真验证再到报告撰写，走完了一个完整的工程设计流程，锻炼了用理论解决实际电路问题的能力，为后续学习滤波电路和选频系统打好了基础。

参考文献

- 邱关源，罗先觉。电路 [M]. 第 5 版。北京：高等教育出版社，2006.

- 赵春华. Multisim 14 电路仿真设计从入门到精通 [M]. 北京：电子工业出版社，2018.